Manual metodológico V1.0: Gestión inteligente del agua lluvia

Objetivo

Diseñar una metodología geoespacial competente para identificar, clasificar y jerarquizar intervenciones para la gestión de agua pluviales por medio del análisis integral de hidrología, topografía, cobertura del suelo y criterios territoriales.

Módulo 1 – Hidrología

Aquí se compone el núcleo hidrológico del sistema, se identifica por donde es el recorrido del agua, donde están las zonas de concentración, en consecuencia, las zonas de mayor riesgo. Se determina donde ubicarse las soluciones de retención o infiltración. A continuación, se detalla las capas de entradas.

DEM

Con esta capa se obtiene la información hidrológica, para identificar por

Importancia hidrológica: almacenar agua, retardar escorrentía, generar inundaciones locales.

| Depresiones artificiales | Depresiones reales |
| --- | --- |
| Generadas por errores del DEM. | Son características naturales |
| Ruido del sensor Errores de interpolación | humedales cuencos topográficos zonas de retención |
| Estas se corrigen mediante: Fill Depressions |  |

Interpretacion visual

| Valores bajos | Valores altos |
| --- | --- |
| Terreno uniforme | Posibles zonas de almacenamiento |

Actualmente participan en el índice de riesgo con: 20 % del peso total.

CN

En la versión 1.0, el cn_map representa una aproximación simplificada del Número de Curva. Actualmente puede generarse como un valor uniforme de prueba o mediante una clasificación simple por elevación. Este CN permite calcular la escorrentía directa mediante el método SCS-CN, pero todavía no incorpora de forma explícita grupos hidrológicos de suelo ni combinaciones detalladas de uso/cobertura del suelo.

Fill sinks

Flow direction

Flow accumulation

Es la cantidad de celdas que aportan agua a una ubicación determinada.

Representa la concentración potencial del flujo superficial.

| Valor | 1 | 100 | 5000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Interpretación | Solo recibe agua propia | Recibe agua de 100 celdas | Recibe agua de una gran superficie aguas arriba |

Interpretación visual en QGIS

| Valores bajos | Valores altos |
| --- | --- |
| Laderas Divisorias | Quebradas Canales Fondos de valle |
| Aparecen dispersos | Aparecen como líneas continuas |

Permite: generar red de drenaje, identificar hotspots, estimar zonas críticas

Extracción de la red de drenaje

La red de drenaje se extrae a partir del raster de acumulación de flujo utilizando un umbral de 200 celdas contribuyentes. Toda celda cuya acumulación supere dicho valor es clasificada como parte de la red de drenaje.

La red de drenaje se obtiene mediante la aplicación de un umbral de acumulación de flujo de 200 celdas contribuyentes. Las celdas con acumulación superior al umbral son clasificadas como parte de la red de drenaje. Este parámetro controla la densidad de cauces detectados y puede ajustarse según la resolución espacial del DEM y el nivel de detalle requerido.

Hotspots

Slope

Pendiente baja 0° - 5°

Características:

- Agua lenta

- Mayor infiltración

- Posible acumulación

- Mayor riesgo de encharcamiento

Pendiente media 5° - 15°

Características:

- Escurrimiento moderado

- Menor acumulación

Pendiente alta >15°

Características:

- Escorrentía rápida

- Menor infiltración

- Mayor erosion

Interpretación visual en QGIS

Colores fríos: Azul, Verde, terrenos planos

Colores cálidos: Amarillo Naranja Rojo, Terrenos inclinados.

Uso dentro del PMV  La pendiente se utiliza para:

identificar zonas inundables

identificar zonas aptas para infiltración

determinar prioridades de intervención

Escorrentía Potencial (Runoff)

Cantidad potencial de agua que puede convertirse en flujo superficial después de una lluvia.

- Lluvia – Pérdidas (se infiltra, se evapora, queda retenida)

Interpretación

| Runoff bajo | Runoff alto |
| --- | --- |
| Mayor absorción. | Mayor generación de flujo |
| Bosques Pastizales Suelos permeables | Áreas urbanas Suelos compactados Superficies impermeables |

Interpretación visual en QGIS

| Verde | Amarillo | Rojo |
| --- | --- | --- |
| Baja escorrentía | Media escorrentía | Alta escorrentía |

Actualmente es uno de los componentes del índice de riesgo: 30 % del peso total.

Potencial de Infiltración (Infiltration Potential)

Capacidad del terreno para absorber agua.

Factores que influyen:

| Cobertura vegetal | Pendiente | Interpretación en Qgis |
| --- | --- | --- |
| Bosques: Alta infiltración | Pendiente baja: Mayor infiltración | Azul oscuro Alta infiltración |
|  |  | Rojo Baja infiltración |
| Áreas urbanas: Baja infiltración | Pendiente alta: Menor infiltración | Amarillo Media infiltración |

Permite detectar sitios adecuados para: zanjas de infiltración, jardines de Lluvia, reservorios, infiltrantes, soluciones basadas en naturaleza.
En la versión 1.0, el potencial de infiltración no se calcula mediante modelos físicos de infiltración ni parámetros edáficos específicos. Su estimación se realiza de forma indirecta a partir de la cobertura del suelo y su comportamiento hidrológico esperado. Esta aproximación permite diferenciar áreas con mayor o menor capacidad de absorción del agua, aunque no representa una medición directa de la infiltración real del terreno. (parafreasear)

Lógica del motor con algunos ejemplos:

| Ejemplo 1 | Ejemplo 2 | Ejemplo 3 | Ejemplo 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pendiente baja | Alta acumulación | Alta escorrentía | Alta acumulación |
| Alta acumulación | Alta infiltración | Alta acumulación | Depresión natural |
| Posible inundación | Zona candidata para infiltración controlada | Zona crítica de intervención | Posible reservorio natural |

Entonces, sigue los siguientes paso:

¿Dónde se genera el agua?

¿Hacia dónde se mueve?

¿Dónde se concentra?

¿Dónde puede almacenarse?

¿Dónde puede infiltrarse?

¿Qué intervención genera mayor beneficio?

| Concepto | Estado |
| --- | --- |
| DEM | Entrada principal |
| Fill Depressions | Proceso interno |
| Flow Direction | Proceso interno |
| Flow Accumulation | Producto generado |
| Drainage Network | Producto generado |
| Hotspots | Producto generado |
| Pendiente | Producto generado |
| Infiltración | Aproximación conceptual, no cálculo físico |
| Runoff | Aproximación basada en cobertura, no CN explícito |

Caja negra

DEM

Fill Depressions

Flow Direction

Flow Accumulation

Drainage Network

Slope

Hotspots

Módulo 2 –

| ID | Categoría TU | Regla principal |
| --- | --- | --- |
| 1 | Conservación hídrica | Bosque, matorral, pastizal, humedal |
| 2 | Recarga / infiltración | Zonas naturales con pendiente ≤ 12° |
| 3 | Producción agrohidrológica | Cultivos |
| 4 | Manejo urbano | Zonas construidas |
| 5 | Drenaje / regulación | Alta acumulación de flujo o suelo desnudo |

Primero asigna conservación, agricultura y urbano. Luego calcula alta acumulación:

El 5% de las zonas con mayor acumulación de flujo se clasifica como Drenaje / regulación.

Después define recarga:

Las zonas naturales con pendiente suave o moderada, menor o igual a 12°, pasan de conservación hídrica a Recarga / infiltración.

Es decir:

Solo se conservan unidades territoriales mayores o iguales a 5 hectáreas.

En la versión 1.0, las Territorial Units se generan mediante la integración de cobertura del suelo, pendiente y acumulación de flujo. La clasificación asigna una función territorial dominante a cada píxel: conservación hídrica, recarga/infiltración, producción agrohidrológica, manejo urbano o drenaje/regulación. Posteriormente, el raster clasificado se vectoriza y se filtran unidades menores a 5 ha para obtener unidades territoriales funcionales aptas para análisis y planificación.

Territorial Units

El Módulo 2 clasifica el territorio en unidades funcionales de manejo, integrando:

Cobertura

Pendiente

Acumulación

Clasificación TU

¿Qué función cumple cada zona del territorio dentro de la gestión inteligente del agua lluvia?

| Entrada | Descripción |
| --- | --- |
| landcover | Raster de cobertura del suelo |
| slope | Raster de pendiente |
| flow_acc | Raster de acumulación de flujo |

2.6 Lógica hidrológica del TU

2.4 Lógica de clasificación

1. Conservación hídrica

Se asigna a coberturas naturales:

TREE_COVER = 10
SHRUBLAND = 20
GRASSLAND = 30
WETLAND = 90

Representa zonas que cumplen una función de regulación natural del agua.

Ejemplos:

bosques
matorrales
pastizales
humedales

2. Producción agrohidrológica

Se asigna a:

CROPLAND = 40

Representa zonas agrícolas donde el manejo del agua tiene relación directa con la producción.

3. Manejo urbano

Se asigna a:

BUILTUP = 50

Representa zonas construidas, donde normalmente existe mayor impermeabilización y mayor generación de escorrentía.

4. Drenaje / regulación

Se asigna a zonas con alta acumulación de flujo.

El motor calcula:

acc_threshold = np.nanpercentile(valid_acc, 95)

Esto significa:

El 5% de las celdas con mayor acumulación de flujo se clasifica como drenaje/regulación.

También se asigna esta categoría a:

BARE = 60

suelo desnudo o áreas abiertas, por su posible relación con erosión, escorrentía y necesidad de regulación.

5. Recarga / infiltración

Se asigna a zonas naturales con pendiente suave o moderada:

recharge = (
    (slope <= 12) &
    (tu == 1)
)

Es decir:

Si una zona era de conservación hídrica y tiene pendiente menor o igual a 12°, pasa a clasificarse como recarga/infiltración.

2.5 Orden de prioridad de clasificación

El orden importa.

El motor clasifica así:

1. Conservación hídrica
2. Producción agrohidrológica
3. Manejo urbano
4. Drenaje / regulación
5. Recarga / infiltración
6. Correcciones finales

Esto significa que una zona puede cambiar de categoría si cumple una regla posterior.

Ejemplo:

Bosque + pendiente ≤ 12°

Primero sería:

Conservación hídrica

pero luego pasa a:

Recarga / infiltración

Otro ejemplo:

Cultivo + muy alta acumulación

puede pasar a:

Drenaje / regulación

porque la regla de acumulación se aplica después.

Resumen del Módulo 2

Cobertura vegetal / uso del suelo

Pendiente

Acumulación de flujo

Clasificación funcional

Territorial Units (TU)

Vectorización

territorial_units.gpkg territorial_units.csv

Leyenda final

| ID | Categoría |
| --- | --- |
| 1 | Conservación hídrica |
| 2 | Recarga / infiltración |
| 3 | Producción agrohidrológica |
| 4 | Manejo urbano |
| 5 | Drenaje / regulación |

Las Territorial Units convierten la información hidrológica y de cobertura en una clasificación funcional del territorio, permitiendo identificar qué zonas deben conservarse, infiltrarse, manejarse productivamente, intervenirse urbanamente o regularse hidrológicamente.

2.6 Producto generado

El raster clasificado se vectoriza mediante:

vectorize_territorial_units()

Esta función genera:

territorial_units.gpkg

y

territorial_units.csv

2.7 Filtro de área mínima

El motor usa:

min_area_ha = 5.0

Esto significa:

Solo se conservan polígonos de TU con área igual o mayor a 5 hectáreas.

Esto evita fragmentos muy pequeños y mejora la lectura territorial.

2.8 Interpretación en QGIS

La leyenda recomendada sería:

| Categoría | Interpretación |
| --- | --- |
| Conservación hídrica | Mantener/proteger cobertura natural |
| Recarga / infiltración | Priorizar infiltración controlada |
| Producción agrohidrológica | Manejo hídrico productivo |
| Manejo urbano | Infraestructura verde/gris |
| Drenaje / regulación | Conducción, retención o regulación |

Módulo 3 - HMU

Delineación

Contexto hidrológico

3.3 HMU Preliminar

Se genera con

hmu_map = generate_hmu_map(

flow_acc=flow_acc,

intervention_map=intervention_zones_class,

min_acc_percentile=95,

expansion_pixels=8

)

Se basa en Alta ACC_FLOW + Zonas de intervención+ Expansión espacial alrededor de corredores

generate_hmu_map():

Tomas las zonas con mayor acumulación y selecciona el 5% de celdas con mayor  acumulación de flujo

threshold = np.nanpercentile(valid, min_acc_percentile)

corridors = flow_acc >= threshold

Luego expande los corredores

expanded = ndimage.binary_dilation(

corridors,

structure=np.ones((3, 3)),

iterations=expansion_pixels

)

Se crea una zona de influencia alrededor de los corredores de flujo.

Para finalizar entrelaza la zona expandida con el mapa de intervenciones

hmu_map = np.where(expanded, intervention_map, 0)

3.5 HMU reales por watershed

3.6 Pour points

Con su orden:

pour_points = create_pour_points(

flow_acc=flow_acc,

percentile=97,

min_distance_pixels=60,

max_points=50

)

hmu_watershed = delineate_hmu_watersheds(

flow_dir=flow_dir,

pour_points=pour_points

)

3.8 Aplicación de máscara de cuenca

hmu_watershed = apply_basin_mask(

hmu_watershed,

dem_path,

BASIN_PATH

)

3.10 Información que guarda cada HMU

| Campo | Significado |
| --- | --- |
| hmu_id | Identificador de la HMU |
| class_id | Clase dominante de intervención |
| tipo_hmu | Tipo funcional de HMU |
| area_m2 | Área en metros cuadrados |
| area_ha | Área en hectáreas |
| volumen_m3 | Volumen potencial acumulado |
| accion_recomendada | Acción sugerida |
| prioridad | Baja, Media, Alta o Muy alta |

3.11 Tipos de HMU

Leyenda utilizada

| ID | Tipo HMU |
| --- | --- |
| 1 | Conservación hídrica |
| 2 | Infiltración / recarga |
| 3 | Drenaje controlado |
| 4 | Retención / almacenamiento puntual |
| 5 | Manejo urbano |

3.12 Acciones recomendadas

| Tipo HMU | Acción recomendada |
| --- | --- |
| Conservación hídrica | Conservación/restauración hídrica |
| Infiltración / recarga | Zanjas de infiltración / recarga |
| Drenaje controlado | Drenaje controlado |
| Retención / almacenamiento puntual | Reservorio / almacenamiento temporal |
| Manejo urbano | Manejo urbano SUDS |

3.13 Priorización

q50 = gdf["volumen_m3"].quantile(0.50)

q75 = gdf["volumen_m3"].quantile(0.75)

q90 = gdf["volumen_m3"].quantile(0.90)

Es decir:

| Condición | Prioridad |
| --- | --- |
| Menor a Q50 | Baja |
| Mayor o igual a Q50 | Media |
| Mayor o igual a Q75 | Alta |
| Mayor o igual a Q90 | Muy alta |

Nota: El parámetro min_area_ha controla el tamaño mínimo de las HMU vectorizadas. Para DEM de resolución media se utiliza 0.5 ha, mientras que en análisis LIDAR de alta resolución puede reducirse a 0.02 ha para conservar microformas hidrológicas relevantes. Este parámetro debe ajustarse según la resolución espacial del DEM y el nivel de detalle requerido.

Módulo 4 - PMU Cruce TU + HMU Priorización

En main.py

generate_pmu(

tu_gpkg=tu_gpkg,

hmu_gpkg=hmu_watershed_gpkg,

output_gpkg=pmu_gpkg,

output_csv=pmu_csv

)

4.3 Como se genera

pmu = gpd.overlay(

tu,

hmu,

how="intersection"

)

4.4 Qué información conserva

Cada PMU guarda:

| Campo | Significado |
| --- | --- |
| pmu_id | Identificador único |
| tu_id | Unidad territorial de origen |
| hmu_id | Unidad hidrológica de origen |
| tipo_tu | Función territorial |
| tipo_hmu | Tipo hidrológico dominante |
| area_ha | Área de la PMU |
| volumen_m3 | Volumen potencial gestionable |
| prioridad_pmu | Baja, Media, Alta, Muy alta |
| accion_pmu | Recomendación de intervención |

4.5 Priorización

La prioridad se calcula con base en el volumen:

p50 = pmu["volumen_m3"].quantile(0.50)
p70 = pmu["volumen_m3"].quantile(0.70)
p90 = pmu["volumen_m3"].quantile(0.90)

Luego:

| Condición | Prioridad |
| --- | --- |
| Volumen < P50 | Baja |
| Volumen ≥ P50 | Media |
| Volumen ≥ P70 | Alta |
| Volumen ≥ P90 | Muy alta |

Esto quiere decir:

Las PMU con mayor volumen potencial de agua reciben mayor prioridad.

4.6 Recomendación de acciones

La función:

recommend_pmu_action()

asigna una acción según tipo_tu y tipo_hmu.

Cada PMU recibe una acción orientativa generada mediante reglas de decisión simples. Estas recomendaciones se basan en la combinación entre la función territorial (TU) y el contexto hidrológico (HMU). Las acciones no constituyen un diseño de ingeniería ni una validación técnica definitiva, sino una guía preliminar para apoyar la planificación y priorización de intervenciones.

Módulo 5 - Escenarios Moderado Fuerte Extremo Crítico

Aquí se representan diferentes eventos de lluvia usados para recalcular dinámicamente el volumen de escorrentía asociados a PMU.

Entonces se controla mayor intensidad de lluvia, volumen generado, y presión sobre las PMU.

Donde:  app.py

Función: compare_scenarios(pmu)

Escenarios definidos:

| Escenario | Lluvia evento | Lambda Ia |
| --- | --- | --- |
| Moderado | 25 mm | 0.20 |
| Fuerte | 50 mm | 0.20 |
| Extremo | 100 mm | 0.10 |
| Crítico | 140 mm | 0.05 |
| Personalizado | definido por usuario | definido por usuario |

En la versión 1.0, los escenarios hidrológicos permiten evaluar cómo cambia el volumen potencial asociado a las PMU bajo diferentes eventos de lluvia. Estos escenarios se ejecutan desde el dashboard Streamlit y no modifican la delimitación espacial de las PMU, TU o HMU; únicamente recalculan valores dinámicos de volumen, beneficio hidrológico y reducción potencial según la lluvia seleccionada.

Módulo 6 - Beneficio hidrológico Volumen gestionable

Objetivo

En el módulo se estima cuanto volumen de escorrentía podría se gestionado por las PMU, en función del escenario de lluvia determinado.

Es decir, la intervención en estás PMU, cuantas agua se puede reducir potencialmente.

Donde está: app.py

Principal indicador

| Indicador | Significado |
| --- | --- |
| Volumen PMU escenario | Volumen total generado por las PMU bajo el escenario seleccionado |
| Volumen gestionable estimado | Volumen que podría ser manejado por las intervenciones |
| Reducción potencial | Porcentaje del volumen PMU que podría gestionarse |

Lógica general:

Con el volumen dinámico de las PMU:

pmu_filtrada["volumen_m3_dyn"].sum()

Y determina la reducción porcentual:

reduction_percent

Beneficio por tipo de intervención

Se agrupa los resultados por acción PMU:

benefit_by_action = (

pmu_benefit

.groupby("accion_pmu")

)

Con lo cual se conoce que tipo de intervención aporta más volumen gestionado. Eficiencias usadas

| Acción PMU | Eficiencia |
| --- | --- |
| Conservación/restauración hídrica | 15 % |
| Zanjas de infiltración / recarga hídrica | 35 % |
| Reservorio / almacenamiento temporal | 55 % |
| Agricultura regenerativa, curvas a nivel y zanjas de infiltración | 25 % |
| Drenaje controlado y estabilización de cauces | 20 % |
| Acción no reconocida | 15 % |

En la versión 1.0, el beneficio hidrológico se estima aplicando eficiencias referenciales al volumen dinámico de escorrentía de cada PMU. Cada tipo de acción tiene una eficiencia asociada que representa la proporción del volumen que podría ser gestionado. El resultado principal es el volumen gestionable estimado y la reducción potencial porcentual respecto al volumen total de las PMU analizadas. Este cálculo es preliminar y sirve para comparar escenarios, prioridades y tipos de intervención, pero no reemplaza un diseño hidráulico definitivo.Eficiencias

Módulo 7 - Economía Costos referenciales USD/m³ gestionado

Costos referenciales y USD/m³ gestionado

Estima un costo preliminar de intervención para las PMU, usando costos referenciales según el tipo de acción.

Está en app.py, con la función:  estimate_cost_benefit(pmu_benefit)

Costos usados en el motor:

| Acción PMU | Tipo de costo | Costo referencial |
| --- | --- | --- |
| Conservación/restauración hídrica | Área | 800 USD/ha |
| Agricultura regenerativa, curvas a nivel y zanjas de infiltración | Área | 1200 USD/ha |
| Zanjas de infiltración / recarga hídrica | Volumen | 2.5 USD/m³ |
| Reservorio / almacenamiento temporal | Volumen | 6.0 USD/m³ |
| Drenaje controlado y estabilización de cauces | Volumen | 4.0 USD/m³ |
| Acción no reconocida | Área | 1000 USD/ha |

Se calcula la acción por área / volumen de costo de referencia

Generadores que indica:

| Indicador | Significado |
| --- | --- |
| Costo estimado | Suma total de costos de las PMU |
| Costo por m³ gestionado | Costo total / volumen gestionado |
| Volumen gestionado | Volumen total estimado del Módulo 6 |

En la versión 1.0, el módulo económico estima costos referenciales de intervención para las PMU según el tipo de acción asignada. Algunas acciones se calculan por área intervenida (USD/ha) y otras por volumen gestionado (USD/m³). El sistema obtiene un costo total estimado, un costo medio por metro cúbico gestionado y una comparación costo-beneficio por tipo de intervención. Estos valores son preliminares y deben ajustarse con precios locales, diseño técnico definitivo y condiciones específicas del sitio.

Módulo 8 - Visualización Folium Streamlit Exportaciones.